长度密度实验报告

姓名：赵悦蛟    学院：密码与网络空间安全学院  学号：2313650     组号：A19

- 一、实验目的：

- 了解米尺、游标卡尺、螺旋测微器的测量原理和使用方法。

- 熟悉仪器的读数规则及有效数字的运算法则。

- 掌握直接测量、间接测量的数据处理方法及测量不确定度的估计方法。

- 了解测定密度的基本方法

- 掌握电子天平的结构原理、操作规程、使用及维护方法。

- 掌握用静力称衡法测定不规则固体密度的原理和方法。

- 熟悉测量不确定度的估计方法。

- 二、实验仪器：

- 长度测量：米尺、游标卡尺、螺旋测微器、钢球等样品；

- 密度测量：电子天平、烧杯、牛角扣、玻璃烧杯、细线以及温度计等。

- 三、实验原理：

- 1.长度测量

- （1）米尺：米尺的量程大多为0-1000.0mm，均匀分度且分度值为1.0mm。如果米尺的	刻度较细，则读数时应估读到分度值的0.1倍，如果刻度比较粗，可以估读到其分度值	的1/5。常用米尺的最大允差为0.5mm。米尺是有厚度的，用米尺测量时，应将待测物	体紧贴刻度线以避免视差。

- （2）游标卡尺：游标卡尺利用米尺和附在其上的游标尺，从而巧妙地提高了测量精度。	游标卡尺的原理：主尺上n-1个分度值所对应的长度为（n-1）mm,副尺上n个分度所对	应的长度也是（n-1）mm,因此主尺和副尺每个分度值之差即格差为εx就是游标卡尺的	最小划分单位即分度值。游标卡尺的精度与其分度值有关（本实验使用的是50分度游	标卡尺，其精度为0.02mm）。使用游标卡尺时应注意一些事项：

- ①测内径时量爪与待测物轴线平行，测外径时量爪与待测物轴线垂直，测深度时主端面与待测物端面吻合。

- ②测量前记下零点读数x0,注意判断x0的正负，多次测量时在其平均值中减去x0。

- ③注意保护游标卡尺，测量时不应将待测物卡得太紧。

- （2）螺旋测微器：螺旋测微器比游标卡尺更精密，其量程为25mm，分度值为0.01mm，	极限误差为0.004mm。主尺分度为0.5mm，螺纹间距为0.5mm。与游标卡尺类似，测量	前也应记下零点读数。此外，使用螺旋测微器时还应注意以下事项：

- ①使用螺旋测微器时应左手捏持弓形手柄上的绝热塑料块，以避免热膨胀；

- ②测量时不得直接旋转副尺套筒，应旋转棘轮；

- ③测量完毕，应将测微杆退回几转，防止外界环境变化引发热膨胀使得仪器损坏。

- 2.密度测量

- 静力称衡法原理：

静力称衡法原理图：

流体静力称衡法基于阿基米德原理，其原理可简要描述为：首先测量物体在空气中的质量m1。

再将物体完全浸没在液体中，测量此时物体的表观质量 m2。

物体受到的浮力等于排开液体的重量，即 ：

同时根据阿基米德原理

由此可计算物体的密度

ρ=mρ0m2−m1

进而实现对物体密度、体积等物理量的测量。

- 四、实验内容：

- 用米尺测课桌宽度

利用米尺按同一起点，不同位置以及不同起点，不同位置分别测量教科书宽度四次。

- 用螺旋测微器测半空心圆柱几何尺寸并求体积

以游标卡尺在不同方向测半空心圆柱体外径、内径、高度、深度各四次，并求体积。

- 用螺旋测微器测钢球直径并求体积

以螺旋测微器在钢球不同位置的三个互相垂直面测量直径6次并求体积。

- 用流体静力称衡法测牛角扣密度。首先调节电子天平，测量牛角扣在空气中的视质量，再测定其在水中的视质量。本实验宜采用多次测量方法。

- 五、数据处理：

- 用米尺测定桌子宽度l：

分别在初始位置，同一起点不同位置，不同起点相同位置，不同起点不同位置测量四次。

测量数据如下：

| 测量编号 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 桌子长度（单位：cm） | 69.35 | 69.40 | 69.42 | 69.32 |

允差：∆l=0.05cm ;  uBl=0.01cm3

根据如下公式处理数据：

sli=i=1nli−l2n−1

sl=slin

数据处理过程和结果如下：

- 用游标卡尺测半空心圆柱几何尺寸并求体积：

单位：（10-2m）；零点读数：x0=0.000； 允差：∆l=0.02mm ;  uB=0.02mm3

测量得到数据如下：

| 次数 | 外径D1 | 内径D2 | 高度H1 | 深度H2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 29.68mm | 18.36mm | 29.84mm | 22.00mm |
| 2 | 29.70mm | 18.40mm | 30.26mm | 21.98mm |
| 3 | 29.80mm | 18.46mm | 30.14mm | 21.88mm |
| 4 | 29.66mm | 18.44mm | 30.32mm | 21.86mm |

体积公式：

V=πD12H1−D22H24

全微分：

根据公式进行数据处理，过程和结果如下：

- 用螺旋测微器测钢球直径并求体积：

单位：（10-2m）；零点读数：x0=-0.0421cm； 允差：∆l=0.004mm ;  uB=0.001mm3

| 次数i | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Di | 21.712mm | 21.715mm | 21.725mm | 21.719mm | 21.720mm | 21.713mm |

相关公式：

uAx=t(p,k)sx

ux=uAx2+uBx2

sxi=i=1nxi−x2n−1

sx=sxin

体积公式：

V=16πD3

取全微分得：

ⅆV=12πD2ⅆD

根据相关公式进行数据处理，过程和结果如下：

- 密度测量：

- 环境温度为26.9℃，水温为25.8℃。

水的密度为996.81 （g·m-3）

单位：g

牛角扣质量：3.92g

测量得到数据如下：

| 次数 | 烧杯和水的质量m1 | 烧杯、水、浮物视质量m2 | ρ/（g·cm-3） | 温度/℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 304.02g | 307.07g | 1.00 | 14 |
| 2 | 324.53g | 327.68g |  |  |
| 3 | 267.99g | 271.20g |  |  |

根据公式计算牛角扣密度，计算过程和结果如下：

- 原始数据

（实验过程中一开始记录在本子上（图二），然后誊抄到白纸上找助教老师检查签字（图一））